# PLAN DE MONTAJE DE LA ESTACIÓN 1 DEL PROYECTO FLEXLINK.

## PASO1

Fijar la base ref. (E1_BS_PIE)  al perfil de aluminio ref. (CF_PERF), mediante cuatro tornillos Allen ref. (E1_T.allen_ M5X16). Roscar el pie telescópico ref. (E1_PIE)  a la base y regular la altura mediante la tuerca de regulación. Realizar este paso en las dos patas.

## PASO 2

Fijar las patas a la base de la estación mediante unas escuadras. Para fijar la escuadra a la base, utilizar tornillos de cabeza inclinada y de estrella, metrico5 por 20 mm de longitud ref. (E1_TRN_M5X20) con tuercas de métrico 5  y arandelas. Y para fijar la escuadra al perfil utilizar tornillos autoroscantes ref. (E1_AUTO_ROSC_M5).

## PASO 3

Fijar el cilindro a la base mediante las estructura de sujeción cilindro ref. (E1_SUJ_CIL), a la base. Utilizando 4 tornillos de cabeza Allen, métrico 5 por 20 mm de longitud ref. (E1_TRN_M5X20)  y 4 tuercas métrico 5 ref. (E1_TRC_M5)

## PASO 4

Fijar guía del cilindro ref. (E1_GUIA_CIL) a la base con dos tornillos  Allen, métrico 5 por 16 mm de longitud ref.  (E1_T.allen_ M5X16) y dos tuercas métrico5 ref. (E1_TRC_M5).

## PASO 5

Fijar la Cuña del vibrador ref. (E1_CUÑA_VIBRA) en el vibrador mediante un  Tornillo Allen, métrico 5 por 25 mm de longitud ref. (E1_T.allen_ M5X25).

## PASO 6

Colocar dos escuadras en la pata trasera como se indica en el dibujo explicativo. Utilizar dos tornillos autoroscantes ref. (E1_AUTO_ROSC_M5), para unir las escuadras a la pata trasera.

## PASO 7

Unir el vibrador a la estructura mediante dos tornillos  Allen, métrico 5 por 25 mm de longitud ref. (E1_T.allen_ M5X25) y por las escuadras traseras atornillar dos tornillos  autoroscantes  ref. (E1_AUTO_ROSC_M5) por cada escuadra para añadir más fuerza a la unión.

## PASO 8

Unir la plataforma a la cuña mediante dos tornillos  de cabeza inclinada y de estrella, metrico5 por 10 mm de longitud ref. (E1_TRN_M5X10).

# Materiales necesarios para el montaje.

- Perfil aluminio ref. (CF_PERF) Cant. X 1

- Actuador lineal ref. (E1_CIL_A) Cant. X 1

- Plataforma ref. (E1_PLTFRM) Cant. X 1

- Base ref. (E1_BS) Cant. X 1

- Tornillo de cabeza inclinada y de estrella, metrico5 por 20 mm de longitud ref. (E1_TRN_M5X20) Cant. X 18

- Pie de apoyo telescópico ref. (E1_PIE) Cant. X 2

- Tuerca nivelación metrico16 ref. (E1_TRC_NIVEL) Cant. X 2

- Base del pie ref. (E1_BS_PIE) Cant. X 2

- Tuerca métrico5 ref. (E1_TRC_M5) Cant. X  24

- Tornillo Allen, métrico 5 por 16 mm de longitud ref. (E1_T.allen_ M5X16) Cant. X6

- Tornillos  autoroscantes  ref. (E1_AUTO_ROSC_M5) Cant.X8

- Estructura sujeción cilindro ref. ( E1_SUJ_CIL) Cant. X 2

- Guía del cilindro ref. (E1_GUIA_CIL) Cant. X 1.

- Cuña del vibrador ref. (E1_CUÑA_VIBRA) Cant. X 1

- Tornillo Allen, métrico 5 por 25 mm de longitud ref. (E1_T.allen_ M5X25) Cant. X3

- Tornillo de cabeza inclinada y de estrella, metrico5 por 10 mm de longitud ref. (E1_TRN_M5X20) Cant. X 2

# HERRAMIENTAS NECESARIAS

| Destornillador de estrella |  |
| --- | --- |
| Juego de llaves Allen |  |
| Taladro de batería |  |
| Nivel |  |
| Juego de llaves fijas |  |