| HOJA DE PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIEZA: TOPE CILINDRO BOTE TOLVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONJUNTO: ESTACIÓN 2 |  |  | TIEMPO MEDIO: 3 HORAS |  |  |  |  |  |
| MATERIAL: TEFLON | PESO BRUTO: | PESO NETO: | DIMENSIONES EN BRUTO: 40x50 mm |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | FECHA: | MEDIDAS SIN TOLERANCIAS DIN 7168 | GRADO DE PRECISION | MEDIDAS NOMINALES |  |  |  |  |
| REALIZADO: J.CAMPOS | INICIO: |  |  | 1 A 6 | 6 A 30 | 30 A 120 | 120 A 400 | 400 A 1000 |
| VERIFICADO: | ACABADO: |  | MEDIA | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |

CARA A

CARA B

| FASE | SUBFASE | OPERACIÓN | DESCRIPCION CROQUIS | UTILES DE TRABAJO | HERRAMIENTAS | UTILES DE CONTROL | PROF. PASADAS MM | Nº PASADAS | A:mm/min | a: mm/rev | Vc:m/min | N: r.p.m | REFRIGERACION | CAT: OPERARIO | T.PREPARACION | T.MANIPULACION | T. MECANIZACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CORTARDO | 10 | 10 | FIJAR EL MATERIAL EN LA SIERRA HORIZONTAL, MARCAR LA PIEZA, Y CORTAR. | SIERRA HORIZONTAL | SIERRA HORIZONTAL | METRO |  |  | FIJO |  | VELOCIDAD DE CORTE 1 |  | TALADRINA | 2ª |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJUSTADO | 20 | 10 | REDONDEAR LOS CANTOS VIVOS Y AJUSTAR A MEDIDAS REALES LA LONGITUD DE LA PIEZA. | BANCO DE TRABAJO | LIMA PLANA 8” | VISUAL |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |

| REFRENTADO | 10 | 10 | FIJAR PIEZA EN MORDAZA DEL TORNO Y REFRENTAR CARA A. | TORNO | HERRAMIENTA DE CORTE TORNO | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  | 30 | 434 | TALADRINA | 1ª |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILINDRAR | 10 | 20 | CILINDRAR PIEZA A Ø 46 | TORNO | HERRAMIENTA DE CORTE TORNO | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  |  | 30 | 434 | TALADRINA | 1ª |  |  |
| CHAFLANAR | 10 | 30 | CHAFLANAR CANTO | TORNO | HERRAMIENTA DE CORTE TORNO | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  |  | 30 | 434 | TALADRINA | 1ª |  |  |
| REFRENTAR | 20 | 10 | GIRAR LA PIEZA EN LA MORDAZA DEL TORNO Y REFRENTAR CARA B A LONGITUD 33MM. | TORNO | HERRAMIENTA DE CORTE TORNO | PIE DE REY |  |  | MANUAK |  |  | 30 | 434 | TALADRINA | 1ª |  |  |
| CHAFLANAR | 20 | 20 | CHAFLANAR CANTO | TORNO | HERRAMIENTA DE CORTE TORNO | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  |  | 30 | 434 | TALADRINA | 1ª |  |  |
| MARCADO | 30 | 10 | MARCAR LA UBICACIÓN DEL TALADRO PARA EL AGUJERO. | BANCO DE TRABAJO | ROTULADOR INDELEBLE | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |
| TALADRO | 30 | 10 | TALADRAR Ø 9,25 MM x 21MM. | TALADRO DE MANO | BROCA Ø 9,25 MM HSS | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |
| ROSCADO | 40 | 10 | REALIZAR ROSCADO M10 EN AGUJERO Ø 9,25 MM. | MACHON Y PORTAMACHON | MACHON Y PORTAMACHON | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |
| LIMPIEZA | 50 | 10 | LIMPIAR LA PIEZA ACABADA | BANCO DE TRABAJO | UTILES DE LIMPIEZA |  |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |