| HOJA DE PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIEZA: SUJECCION PERFIL 160x64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONJUNTO: ESTACIÓN 2 |  |  | TIEMPO MEDIO: 5 HORAS |  |  |  |  |  |
| MATERIAL: ACERO | PESO BRUTO: | PESO NETO: | DIMENSIONES EN BRUTO: 163 X 64 X 10 mm |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | FECHA: | MEDIDAS SIN TOLERANCIAS DIN 7168 | GRADO DE PRECISION | MEDIDAS NOMINALES |  |  |  |  |
| REALIZADO: J.CAMPOS | INICIO: |  |  | 1 A 6 | 6 A 30 | 30 A 120 | 120 A 400 | 400 A 1000 |
| VERIFICADO: | ACABADO: |  | MEDIA | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |

| FASE | SUBFASE | OPERACIÓN | DESCRIPCION CROQUIS | UTILES DE TRABAJO | HERRAMIENTAS | UTILES DE CONTROL | PROF. PASADAS MM | Nº PASADAS | A:mm/min | a: mm/rev | Vc:m/min | N: r.p.m | REFRIGERACION | CAT: OPERARIO | T.PREPARACION | T.MANIPULACION | T. MECANIZACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| CORTARDO | 10 | 10 | FIJAR EL MATERIAL EN LA SIERRA HORIZONTAL, MARCAR LA PIEZA, Y CORTAR. | SIERRA HORIZONTAL | SIERRA HORIZONTAL | METRO |  |  | FIJO |  | VELOCIDAD DE CORTE 1 |  | TALADRINA | 2ª |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AJUSTADO | 20 | 10 | REDONDEAR LOS CANTOS VIVOS Y AJUSTAR A MEDIDAS REALES LA LONGITUD DE LA PIEZA. | BANCO DE TRABAJO | LIMA PLANA 8” | VISUAL |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |

| MARCADO | 20 | 20 | MARCAR LA UBICACIÓN DE LOS TALADROS PARA LOS AGUJEROS. | BANCO DE TRABAJO | ROTULADOR INDELEBLE (PUNZON MARCADOR) | METRO |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TALADRO | 30 | 10 | TALADRAR Ø 9 MM PASANTE. | TALADRO DE COLUMNDA | BROCA Ø 9 MM HSS | PIE DE REY |  |  | MANUAL |  | 24 | 764 | TALADRINA | 2ª |  |  |  |
| LIMPIEZA | 40 | 10 | LIMPIAR LA PIEZA ACABADA | BANCO DE TRABAJO | UTILES DE LIMPIEZA |  |  |  | MANUAL |  |  |  |  | 2ª |  |  |  |